5

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства Кировской области

от 30.12.2010   № 496
ПЕРЕЧЕНЬ 
обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Цель мероприятия
	Применяемые технологии, оборудование и материалы
	Возможные исполнители мероприятий
	Источник финансиро- вания
	Характер эксплуатации после реализации мероприятия

	1
	Система отопления

	1.1
	Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления 
	рациональное использование тепловой энергии; 
экономия потребления тепловой энергии в системе отопления 
	балансировочные вентили, запорные вентили, воздухо- выпускные клапаны 
	управляющая организация 
	плата за содержание и ремонт жилого помещения 
	периодическая регулировка, ремонт 

	1.2
	Промывка теплообменных аппаратов, трубопроводов и стояков системы отопления 
	рациональное использование тепловой энергии; 
экономия потребления тепловой энергии в системе отопления 
	промывочные машины и реагенты 
	управляющая организация 
	плата за содержание и ремонт жилого помещения 
	периодический осмотр, ремонт

	1.3
	Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов 
	рациональное использование тепловой энергии; 
экономия потребления тепловой энергии в системе отопления 
	современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров 
	управляющая организация 
	плата за содержание и ремонт жилого помещения 
	периодический осмотр, ремонт

	1.4
	Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии 
	учет тепловой энергии, потребленной в многоквартирном доме 
	прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений 
	управляющая организация 
	плата за содержание и ремонт жилого помещения 
	периодический осмотр, поверка, ремонт 

	2
	Система горячего водоснабжения (далее - ГВС)

	2.1
	Ремонт изоляции теплообменников и трубопроводов системы ГВС в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов 
	рациональное использование тепловой энергии; 
экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС 
	современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров 
	управляющая организация 
	плата за содержание и ремонт жилого помещения 
	периодический осмотр, ремонт

	2.2
	Установка коллективного (общедомового) прибора учета горячей воды 
	учет горячей воды, потребленной в многоквартирном доме 
	прибор учета горячей воды, внесенный в государственный реестр средств измерений 
	управляющая организация 
	плата за содержание и ремонт жилого помещения 
	периодический осмотр, поверка, ремонт 

	2.3
	Установка индивидуального прибора учета горячей воды 
	учет горячей воды, потребленной в жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме 
	прибор учета горячей воды, внесенный в государственный реестр средств измерений 
	специализиро-ванная организация 
	плата по гражданско- правовому договору 
	периодический осмотр, поверка, ремонт 

	2.4
	Промывка теплообменных аппаратов ГВС
	рациональное использование тепловой энергии; 
экономия потребления тепловой и электрической энергии в системе ГВС
	промывочные машины и реагенты
	управляющая организация
	плата за содержание и ремонт жилого помещения
	периодический осмотр, ремонт

	2.5
	Обеспечение рециркуляции воды в системе ГВС
	рациональное использование тепловой энергии и воды;
экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС
	циркуляционный насос, автоматика, трубопроводы
	управляющая организация
	плата за содержание и ремонт жилого помещения
	периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт


	3
	Система электроснабжения

	3.1
	Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы 
	экономия электроэнергии; 
улучшение качества освещения 
	люминесцентные лампы, светодиодные лампы 
	управляющая организация 
	плата за содержание и ремонт жилого помещения 
	периодический осмотр, протирка 

	3.2
	Установка коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии 
	учет электрической энергии, потребленной в многоквартирном доме 
	прибор учета электрической энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений 
	управляющая организация 
	плата за содержание и ремонт жилого помещения 
	периодический осмотр, поверка, ремонт 

	3.3
	Установка индивидуального прибора учета электрической энергии 
	учет электрической энергии, потребленной в жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме 
	прибор учета электрической энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений 
	специализиро-ванная организация 
	плата по гражданско- правовому договору 
	периодический осмотр, поверка, ремонт 

	3.4
	Установка автоматических систем включения (выключения) внутридомового освещения

	автоматическое регулирование освещенности; 
экономия электроэнергии
	датчики освещенности, датчики движения
	управляющая организация
	плата за содержание и ремонт жилого помещения
	периодический осмотр, настройка, ремонт

	4
	Дверные и оконные конструкции 

	4.1
	Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей 
	снижение утечек тепла через двери подъездов; 
рациональное использование тепловой энергии; 
усиление безопасности жителей 
	двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуретановая пена, автоматические дверные доводчики и другое
	управляющая организация 
	плата за содержание и ремонт жилого помещения 
	периодический осмотр, ремонт

	4.2
	Установка дверей и заслонок в проемах подвальных помещений 
	снижение утечек тепла через подвальные проемы;  рациональное использование тепловой энергии 
	двери, дверки и заслонки с теплоизоляцией 
	управляющая организация 
	плата за содержание и ремонт жилого помещения 
	периодический осмотр, ремонт

	4.3
	Установка дверей и заслонок в проемах чердачных помещений 
	снижение утечек тепла через проемы чердаков; 
рациональное использование тепловой энергии 
	двери, дверки и заслонки с теплоизоляцией, воздушные заслонки 
	управляющая организация 
	плата за содержание и ремонт жилого помещения 
	периодический осмотр, ремонт

	4.4
	Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах 
	снижение инфильтрации через оконные блоки; 
рациональное использование тепловой энергии 
	прокладки, полиуретановая пена и другое 
	управляющая организация 
	плата за содержание и ремонт жилого помещения 
	периодический осмотр, ремонт



