## Приложение

## УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Кировской области

от 07.09.2020    № 481-П

ИЗМЕНЕНИЯ

в региональных нормативах градостроительного

проектирования Кировской области

В разделе 2 «Основная часть. Расчетные показатели нормативов градостроительного проектирования»:

1. В пункте 2.9.7 подраздела 2.9:

1.1. Примечания к таблице 9 подпункта 2.9.7.11 дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7. При подготовке документации по планировке территории, предусматривающей образование земельного участка, предназначенного для строительства многоквартирного жилого дома, осуществляемого в целях исполнения муниципальной программы, коэффициент плотности застройки такого земельного участка может быть не более 2,5, при этом норматив для паркования и хранения автомобилей допускается принимать не менее 0,4 машино-места на квартиру».

1.2. В подпункте 2.9.7.14:

1.2.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:

«2.9.7.14. Документацией по планировке территории при застройке территорий новых жилых микрорайонов (кварталов) и при реконструкции застроенной территории многоквартирных домов (при размещении новой жилой застройки в кварталах сложившейся застройки) могут быть образованы отдельные земельные участки для стоянки автомобилей (автостоянки) многоквартирного(ых) дома(ов) с требуемым числом 
машино-мест в соответствии с нормативами, установленными абзацами первым и вторым подпункта 2.9.7.13 настоящих региональных нормативов, для таких территорий при одновременном соблюдении следующих требований:».

1.2.2. Абзац пятый исключить.

2. В пункте 2.10.1 подраздела 2.10:

2.1. В примечании 5 к таблице 12 подпункта 2.10.1.2 слова 
«в приложении Ж к СП 42.13330.2016» заменить словами «в приложении Ж 
к СП 42.13330.2016 и с учетом пункта 1 настоящих примечаний».

2.2. Дополнить пунктами 2.10.1.3 и 2.10.1.4 следующего содержания:

«2.10.1.3. При подготовке проектной документации на строительство многоквартирного дома нормативы для хранения и паркования автомобилей обеспечиваются в соответствии с предельными параметрами, утвержденными в документации по планировке территории, на основании которой образован земельный участок для такого дома.

2.10.1.4. При подготовке проектной документации на строительство многоквартирного дома, земельный участок которого сформирован в целях исполнения муниципального контракта на строительство многоквартирного жилого дома, допускается увеличение коэффициента плотности застройки до 2,5 и уменьшение норматива расчета стоянок для паркования и хранения автомобилей на земельном участке такого многоквартирного дома до 0,4 машино-места на квартиру».

_______________