## Приложение УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства Кировской области от 29.10.2021 № 584-П

ИЗМЕНЕНИЯ

в региональных нормативах градостроительного

проектирования Кировской области

1. В разделе 2 «Основная часть. Расчетные показатели нормативов градостроительного проектирования»:

1.1. В пункте 2.9.9 подраздела 2.9:

1.1.1. Подпункт 2.9.9.3 изложить в следующей редакции:

«2.9.9.3 Минимальные расчетные показатели потребления коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление, электроснабжение и газоснабжение) соответствуют нормативам потребления коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление, электроснабжение и газоснабжение) в жилых помещениях, утвержденным уполномоченными органами исполнительной власти Кировской области».

1.1.2. Подпункты 2.9.9.4 и 2.9.9.5 исключить.

1.2. Подпункт 2.10.3.1 пункта 2.10.3 подраздела 2.10 изложить 
в следующей редакции:

«2.10.3.1. Нормы расчета приобъектных стоянок автомобилей (автостоянок) для легковых автомобилей следует принимать в соответствии 
с приложением Ж к СП 42.13330.2016 по максимальному расчетному показателю для соответствующего объекта, если иное не установлено абзацем вторым подпункта 2.10.3.1 настоящих региональных нормативов.

На территории городских округов Кировской области минимальные нормы расчета стоянок автомобилей (автостоянок) для легковых автомобилей для объектов торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговых центров, торговых комплексов, супермаркетов, универсамов, универмагов, магазинов и т. п.), для специализированных магазинов по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивных, мебельных, ювелирных, книжных магазинов, автосалонов, магазинов бытовой техники, музыкальных инструментов и т. п.) следует принимать в количестве 1 машино-место 
на 40 кв. метров общей площади объекта торгового назначения».

2. Раздел 3 «Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части региональных нормативов» изложить 
в следующей редакции:

«3. Материалы по обоснованию расчетных показателей, 
                    содержащихся в основной части региональных нормативов

В региональных нормативах установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального и местного значения Кировской области и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Кировской области и муниципальных образований Кировской области с учетом:

административно-территориального устройства Кировской области;

социально-демографического состава и плотности населения на территориях, расположенных в границах Кировской области;

природно-климатических условий Кировской области;

стратегии социально-экономического развития Кировской области;

прогноза социально-экономического развития Кировской области 
на долгосрочный период;

предложений органов государственной власти Кировской области;

предложений органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области;

федерального законодательства, в том числе градостроительных показателей и норм.

Региональные нормативы направлены на повышение благоприятных условий жизни населения Кировской области, устойчивое развитие ее территорий.

Расчетные показатели нормативов градостроительного проектирования, содержащиеся в разделе 2 «Основная часть. Расчетные показатели нормативов градостроительного проектирования», подготовлены в соответствии:

с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

с Земельным кодексом Российской Федерации;

с Жилищным кодексом Российской Федерации;

с Водным кодексом Российской Федерации;

с Лесным кодексом Российской Федерации;

с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

с Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

с Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»;

с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

с Федеральным законом от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»;

с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 
№ 373 «О порядке установления нормативов потребления газа населением при отсутствии приборов учета газа»;

с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 
№ 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме»;

с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 
№ 360 «О зонах затопления, подтопления»;

с постановлением Государственного комитета СССР по стандартам 
от 16.03.1978 № 701 «ГОСТ 17.5.3.01-78. Государственный стандарт Союза ССР. Охрана природы. Земли. Состав и размер зеленых зон городов»;

с постановлением Государственного комитета СССР по стандартам 
от 21.08.1980 № 4368  «ГОСТ 17.5.3.03-80. Государственный стандарт Союза ССР. Охрана природы. Земли. Общие требования к гидролесомелиорации»;

с постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 10.07.1978 № 1851 «ГОСТ 17.6.3.01-78 «Охрана природы. Флора. Охрана и рациональное использование лесов зеленых зон городов»;

с постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 30.12.1999 № 94 
«О принятии свода правил «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства» и свода правил «Разработка, согласование, утверждение и состав проектно-планировочной документации на застройку территорий малоэтажного жилищного строительства»;

с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2020 № 44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, 
к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 14.11.2017 № 1533/пр «Об утверждении СП 127.13330.2017 «СНиП 2.01.28-85 Полигоны по обезвреживанию 
и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию»;

с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.11.2014 № 705/пр «Об утверждении свода правил «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне»;

с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.12.2018 № 860/пр «Об утверждении СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети 
и сооружения»;

с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.12.2016 № 953/пр «Об утверждении СП 100.13330 «СНиП 2.06.03-85 Мелиоративные системы и сооружения»;

с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.12.2016 № 964/пр «Об утверждении СП 104.13330 «СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории 
от затопления и подтопления»;

с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1034/пр «Об утверждении СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений»;

с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1033/пр «Об утверждении СП 47.13330 «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;

с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 07.11.2016 № 776/пр «Об утверждении СП 113.13330 «СНиП 21-02-99 Стоянки автомобилей»;

с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 03.12.2016 № 883/пр «Об утверждении СП 54.13330 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные»;

с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20.10.2016 № 725/пр «Об утверждении СП 55.13330 «СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные»;

с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.01.2019 № 64/пр «Об утверждении СП 121.13330.2019 «СНиП 32-03-96 Аэродромы»;

с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.09.2019 № 544/пр «Об утверждении СП 18.13330.2019 «Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка» (СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий»)»;

с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 14.10.2019 № 620/пр «Об утверждении СП 19.13330.2019 «Сельскохозяйственные предприятия. Планировочная организация земельного участка» (СНиП II-97-76 «Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий»)»;

с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 904/пр «Об утверждении СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 920/пр «Об утверждении СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий»;

с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.12.2020 № 859/пр «Об утверждении СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»;

с приказом  Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 09.02.2021 № 53/пр «Об утверждении СП 34.13330.2021 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги»;

с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.12.2010 № 825 «Об утверждении свода правил 
«СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»;

с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 № 635/14 «Об утверждении свода правил 
«СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 № 635/18 «Об утверждении свода правил 
«СНиП 2.06.05-84* «Плотины из грунтовых материалов»;

с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 № 635/10 «Об утверждении свода правил 
«СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»;

с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 № 620 «Об утверждении свода правил 
«СНиП 2.09.03-85 «Сооружения промышленных предприятий»;

с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.06.2012 № 274 «Об утверждении свода правил 
«СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»;

с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.06.2012 № 265 «Об утверждении свода правил 
«СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;

# с приказом Министерства Российской Федерации по земельной политике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 26.08.1998 № 59 «Об утверждении Методических указаний по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах»;

с приказом Министерства транспорта Российской Федерации 
от 06.08.2008 № 126 «Об утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог»;

с приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;

с приказом Федерального агентства по техническому регулированию 
и метрологии от 30.09.2020 № 709-ст «Об утверждении национального стандарта Российской Федерации»;

с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»;

со Сводом правил 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства», одобренным письмом Департамента развития научно-технической политики и проектно-изыскательских работ Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 
от 10.07.1997 № 9-1-1/69;

со Сводом правил 11-103-97. «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства», одобренным письмом Департамента развития научно-технической политики и проектно-изыскательских работ Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 10.07.1997 № 9-1-1/69;

с Законом Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО 
«О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области»;

с постановлением Правительства Кировской области от 29.05.2009 
№ 13/130 «Об автомобильных дорогах общего пользования Кировской области регионального или межмуниципального значения»;

с данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области».

_______________